GALSAMA AĞLARINDA DONAM FAKTÖRÜ

Sertaç KURŞUNLUKAYA

(Su Ürünleri Mühendisliği 2. Sınıf Öğrencisi)

Galsama ağlarında (solungaç ağları) av verimini belirleyen en temel teknik parametre, ağın yaka iplerine nasıl bağlandığını ifade eden donam faktörüdür. Balıkçının, elindeki ağ materyalinden maksimum verim alabilmesi, bu geometrik oranın avlanacak balığın biyolojik yapısıyla uyumlu olmasına bağlıdır.

​	Donam Faktörünün Tanımı ve Geometrisi

​	Matematiksel olarak donam faktörü (E), donatılmış ağ uzunluğunun, ağın tam gergin (gözlerin kapalı olduğu) halindeki uzunluğuna oranıdır. Bu oran, ağ gözlerinin su içerisindeki şeklini doğrudan belirler. Örneğin, E = 0.50 olan bir donamda, ağ gözleri tam bir eşkenar dörtgen formunu alır. Donam faktörü yükseldikçe ağ gözleri yatayda uzayarak daralır; donam faktörü düştükçe ağ gözleri dikeyde genişleyerek daha "torlu" bir yapıya bürünür.

​	Av Mekanizması Üzerindeki Kritik Rolü

​	Galsama ağlarında balık üç farklı şekilde yakalanır; Solungaç kapaklarından takılarak (galsama), vücudunun en kalın yerinden sıkışarak (kama) veya ağ iplerine dolanarak (sarılma).

​	Donam faktörü 0.60 ve üzeri seçildiğinde ağ daha gergin bir duvar gibi durur. Bu durum, özellikle göç eden ve hızı yüksek balıkların solungaçlarından yakalanması için idealdir. Ancak ağ gergin olduğu için balığın ağa dolanma ihtimali düşer. Buna karşılık, donam faktörü 0.40 ile 0.50 arasına çekildiğinde ağda bir "bolluk" oluşur. Balık ağa çarptığında, ağın esnek yapısı sayesinde balığın etrafını sarar. Bu yöntem, vücut yapısı çıkıntılı, dikenli veya yassı olan balık türleri için çok daha etkili bir avcılık sağlar.

​	Tür Seçiciliği ve Sürdürülebilirlik

​	Doğru donam faktörü seçimi sadece daha fazla balık tutmak değil, aynı zamanda seçiciliği korumak anlamına gelir. Eğer donam faktörü gereğinden çok düşük tutulursa (aşırı torlu ağ), ağ önüne gelen her şeyi (küçük balıklar, deniz kaplumbağaları veya hedef dışı türler) bir torba gibi içine alır. Bu durum ekosisteme zarar verir ve balıkçının ayıklama mesaisini artırır.

​Örneğin, mezgit gibi nispeten yuvarlak vücutlu balıklar için orta seviye bir donam (0.50) tercih edilirken, kalkan gibi yassı balıklar için ağın çok daha dökümlü ve gevşek (0.40 altı) olması gerekir. Akıntı hızı da bu seçimde rol oynar; çok güçlü akıntılarda düşük donamlı ağlar suyun direnciyle fazlaca şişerek avcılık özelliğini yitirebilir.

​	Galsama ağlarında donam faktörü, materyalin kalitesinden ziyade o materyalin su altındaki "davranışını" yöneten bir mühendislik kararıdır. Başarılı bir operasyon için hedeflenen balığın maksimum çevre uzunluğu (operkül çevresi) ile ağ gözünün bu balığı ne kadar esneklikle karşılayacağı arasındaki denge, bu katsayı üzerinden kurulur.