TEMMUZ-AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK FAALİYET RAPORU

- Güvenlik Birimi

Güvenlik amirliği tarafından  kampüs alanı içerisinde bulunan güvenlik kabinlerine, 1 adet 6’lı sigorta kutusu, 1 adet sigorta kutusu 4’lü, 1 adet sıva altı topraklı priz, 1 adet UPS grup priz, 5 adet erkek fiş topraklı, 4 metre 3x2,5 antigron kablo çekimi yapılıp, sistem çalışır vaziyette teslim edilmiştir.

- Sosyal Bilimler Enstitüsü

Üniversitemiz 2019 yılı içerisinde kampüs alanında yapılacak bakım onarım kapsamında gelen talepler doğrultusunda 10 metre kablo kanalı ve tesisat düzenlemesi yapılmıştır.

- Fen Bilimleri Enstitüsü

Üniversitemiz 2019 yılı içerisinde kampüs alanında yapılacak bakım onarım kapsamında gelen talepler doğrultusunda 16 mt 25x40 boyutlarında  kablo kanalı ve tesisat düzenlemesi yapılmıştır. 2 adet ups erkek fiş ve 7 mt. 3x2,5 TTR kablo çekimi yapılmıştır.

- Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı

Başkanlık tarafından kütüphaneye talep edilen 3x2,5 kablo ve grup priz çekimi yapılmıştır.

- Mühendislik Fakültesi

Fakülte binasında sürekli arıza veren ve elektriğin sık sık kesilmesine neden olan 25 Amper kaçak akım rölesi değiştirildi.

- Sağlık Yüksekokulu

Yüksekokul binasında değişiklikler nedeniyle tadilatı yapılacak yerlere 5 mt telefon kablosu, 3x2,5 ttr kablo, 5 li grup priz ve 1 adet UPS erkek fiş çekimi yapılıp, test edilip teslim edilmiştir.

- Su Ürünleri Fakültesi

Fakülte tarafından laboratuvarlara talep edilen 50 metre 3x2,5 antigron kablo ve 6’lı grup priz çekimi yapılıp, sistem çalışır hale getirilmiştir.

- Edebiyat Fakültesi

Fakültede çalışan akademik personellerin Mühendislik Fakültesine taşınması sonrası boş olan odaların ve taşınılan odaların her türlü elektrik tesisatı çekimi teknik personellerimizce yapılmıştır.

- Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Başkanlık tarafından talep edilen yerlere 25 metre 3x2,5  TTR kablo ve 4’ lü UPS grup priz çekimi yapılmıştır.

Ayrıca Temmuz ve Ağustos aylarında kampüs alanında bulunan binalarda gün içinde meydana gelen arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilip, herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli titizlik gösterilmiştir